Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi:

- Odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych miasta Malbork, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Usługi wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, a także dostawa worków do zbiórki selektywnej odpadów.

- Definicje i założenia gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  - Definicje

- Nieruchomości zamieszkałe - to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy     (np. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, kamienice, itp.).                                                     W nieruchomościach zamieszkałych rozróżnia się :

- Zabudowę wielorodzinną: to nieruchomości o liczbie lokali mieszkalnych powyżej 2.

- Zabudowa jednorodzinna: należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

- W każdym przypadku, gdy użyto słowa „odpady” należy rozumieć przez to jedynie odpady komunalne.

  - Założenia systemu gminnego

- Gmina Miasta Malbork obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe.

- Z nieruchomości zamieszkałych, są odbierane:

  - Zabudowa jednorodzinna:

- odpady komunalne zmieszane - w pojemnikach ;

- odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne 
w workach na poszczególne frakcje odpadów lub pojemnikach 240 l;

- odpady selektywnie zebrane: odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” 2 x w roku.

  - Zabudowa wielorodzinna:

- odpady komunalne zmieszane- w pojemnikach;

- odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, 
w pojemnikach min. 1100 l na poszczególne frakcje odpadów lub pojemnikach 240 l np.. w kamienicach;

- odpady selektywnie zebrane: odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wystawianych do odbioru przy pergoli śmietnikowej, w dacie usuwania odpadów komunalnych zmieszanych.

- Gmina zawarła umowę na przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów biodegradowalnych i odpadów surowcowych z RIPOK Tczew.

- Podmiot odbierający odpady z nieruchomości jest zobowiązany do przekazania  odpadów komunalnych do zagospodarowania przez RIPOK właściwy dla regionu wschodniego 
(zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Usługi odbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zebranych).

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie prowadził:

- Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych.

- Odbieranie odpadów komunalnych, selektywnie zebranych, z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, w następujących frakcjach:

- Frakcja I: Papier (worki- zabudowa jednorodzinna, pojemniki- zabudowa wielorodzinna);

- Frakcja II: Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (worki- zabudowa jednorodzinna, pojemniki- zabudowa wielorodzinna);

- Frakcja III: Szkło (worki- zabudowa jednorodzinna, pojemniki- zabudowa wielorodzinna);

- Frakcja IV; odpady biodegradowalne (worki – zabudowa jednorodzinna, pojemniki – zabudowa wielorodzinna)

- Odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
w ramach „wystawek” – 2 razy do roku w zabudowie jednorodzinnej, na bieżąco w zabudowie wielorodzinnej.

- Dokumentami regulującymi zasady gospodarowania odpadami w gminie są: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz uchwała określająca szczegółowe zasady świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę 
za gospodarowanie odpadami.

- Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów to w szczególności:

Tabela 1 Główne kody odpadów przewidziane do odbierania i zagospodarowania          w   ramach usługi

| kod | Rodzaj odpadu |
| --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |

- Szacuje się, że na terenie Miasta Malbork zamieszkuje ok. 32500 mieszkańców.

- Szacuje się, że na terenie Miasta Malbork jest ok. 4490 nieruchomości zamieszkałych, w tym ok. 3060 to budynki jednorodzinne, ok 1430 to budynki wielorodzinne.

- Zamawiający udostępni wykonawcy dane dotyczące nieruchomości i liczby mieszkańców w nich zamieszkałych.

- Zamawiający zapewni, cotygodniową aktualizację bazy danych, (jeśli będzie ulegała zmianie) poprzez przesyłanie danych drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę.

- W przypadku zamieszkania mieszkańców w nowych nieruchomościach, Wykonawca dostarczy pojemnik i odbierze odpady komunalne z „nowych nieruchomości” 
w pierwszym terminie wynikającym z harmonogramu, począwszy od daty przesłania zaktualizowanej bazy danych do wykonawcy.

- Prognozowane ilości poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych (w skali roku 
i w okresie umowy) z nieruchomości zamieszkałych, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2 Prognozowana ilość i rodzaje odpadów odbieranych z nieruchomości – nieruchomości zamieszkałe w skali roku )

| nieruchomości zamieszkałe | ilość odpadów[Mg] 2019 rok |
| --- | --- |
| odpady komunalne zmieszane | 10.650 |
| odpady surowcowe (papier, szkło, tworzywa, metale),w tym: |  |
| -Papier | 200 |
| -Szkło | 500 |
| -Odpady biodegradowalne | 2.000 |
| -Tworzywa, metale, wielomateriałowe | 710 |
| odpady wielkogabarytowe | 270 |
| Razem | 14.330 |

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych, z nieruchomości od poniedziałku do soboty w godzinach nie wcześniej 
niż od 6.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00.

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów wielkogabarytowych (dotyczy tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) w zabudowie:

- wielorodzinnej, na bieżąco, co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach zbierania odpadów zmieszanych, jeśli w pergoli śmietnikowej lub przy niej wystawiono odpady wielkogabarytowe.

- jednorodzinnej, 2 razy w ciągu trwania umowy, w ramach wystawek 
do krawężnika, w terminie do 15 października.

- Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów wielkogabarytowych, 
w poszczególnych dzielnicach zostanie opracowany przez Wykonawcę, uzgodniony 
z Zamawiającym i przekazany właścicielom nieruchomości zgodnie z wytycznymi rozdziału 4.2.

- Odpady należy odbierać w terminach określonych w harmonogramie, niezależnie 
od utrudnień wynikających z warunków drogowych (remonty, przebudowy, itp.) 
lub atmosferycznych (deszcze, zawieje i zamiecie śnieżne, itp.).

- W centrum miasta (wąskie ulice, historyczna zabudowa) oraz na drogach gruntowych i utwardzonych tymczasowo należy stosować pojazdy lekkie, dostosowane 
do uwarunkowań lokalnych.

- Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem, gdzie dla odpadów zmieszanych należy stosować samochody z zabudową kompaktującą (śmieciarki), a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową zależnie od rodzaju urządzeń do zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 6.1.

- Wykonawca tak opracuje „trasówki” by odpady były zbierane tylko na terenie miasta Malborka. Nie dopuszcza się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy. Pojazdy po zapełnieniu, bez dodatkowego postoju, będą dostarczały odpady do zakładu przetwarzania odpadów, tj. RIPOK właściwy dla regionu wschodniego 
(zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022).

- Wykonawca dostarczy, w dacie podpisania umowy, wykaz pojazdów świadczących usługi na terenie miasta wraz z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdów.

- Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Każdą frakcję opisaną w ust. 2 należy odbierać oddzielnie.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane, w każdej ilości, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w pojemnikach 
(a w przypadku okresowych nadwyżek także w workach) i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wszystkie odpady komunalne selektywnie zebrane umieszczone 
w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub pojemnikach 
i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru.

- W przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone niezgodnie z regulaminem 
(np. poza pojemnikami, w pojemnikach niezgodnych z regulaminem) Wykonawca odbierze te odpady oraz powiadomi gminę o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem.

- W przypadku, gdy odpady komunalne zmieszane są gromadzone niezgodnie 
z regulaminem (np. w zbyt małych pojemnikach lub w zbyt małej ich liczbie, poza pojemnikami, są nadmiernie zagęszczane (dopychane) co utrudnia opróżnienie pojemnika, są wystawiane w workach, w pojemnikach niezgodnych z regulaminem, Wykonawca odbierze te odpady oraz powiadomi gminę o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem.

- Wykonawca, zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, jest zobowiązany do powiadomienia gminy o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości 
tj. umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach (pojemnikach/workach) 
do selektywnego zbierania lub mieszaniu poszczególnych frakcji odpadów które powinny być zbierane selektywnie.

- Wykonawca potraktuje selektywnie zebrane odpady, z nieruchomości, jako zmieszane w przypadku, gdy udział frakcji obcej będzie stanowił więcej niż 20% objętości odpadów selektywnie zebranych. Nie zwalnia to jednak z obowiązku poinformowania Gminy o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem, zgodnie 
z zasadami opisanymi w rozdziale 3.4.

- Wykonawca każdorazowo udokumentuje zakres i sposób naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości.

- Wykonawca będzie pisemnie informował Gminę o przypadkach naruszenia regulaminu przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zamieszczając tę informację w miesięcznym sprawozdaniu z wykonania usług.

- Odpady komunalne (zmieszane i selektywnie zebrane) należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.

- Wykonawca przedstawi sprawozdanie miesięczne z ilości odebrany                              i zagospodarowanych odpadów zebranych z terenu miasta Malborka.

- Wykonawca do sprawozdania  załączy dokumenty (np. karty przekazania odpadów, rejestr ważeń, inne uzgodnione przez strony dokumenty) potwierdzające przekazanie odpadów z Miasta Malbork do RIPOK.

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie skontrolować wykonawcę, w szczególności pojazdy wykonawcy świadczące usługi na terenie miasta, czy przed rozpoczęciem usługi lub po zakończeniu usługi są one puste, a odpady są dostarczane do miejsc przetwarzania odpadów.

- Wykonawca dostarczy w dacie podpisania umowy wykaz pojazdów świadczących usługi na terenie miasta wraz z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu/ów. 
W przypadku awarii pojazdu, wykonawca najpóźniej w dniu świadczenia usługi, lecz przed jej rozpoczęciem, powiadomi Gminę i Instalację o zmianie pojazdu i poda jego numer rejestracyjny.

- Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru odpadów z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić mienia cudzego. Wykonawca będzie odpowiadał 
na zniszczenie lub uszkodzenie mienia cudzego na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

  - Usługi wyposażenia, rozstawienia i utrzymania w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym pojemników, a także dostawa worków.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia urządzeń 
do selektywnego zbierania odpadów. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów są worki i pojemniki.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia pojemników 
do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

- Najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług odbierania odpadów, wszystkie nieruchomości objęte obsługą, winny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz pojemniki i worki do zbierania odpadów selektywnie zbieranych, tj. w dniu 31 grudnia 2018r.

- Pojemniki dostarczone, w ramach wyposażenia nieruchomości, winny być w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

- Przez dobry stan techniczny rozumie się że: pojemniki są całe, bez pęknięć, wżerów, widocznych śladów korozji (dotyczy poj. metalowych) z szczelnym dnem, pełną 
nie uszkodzoną pokrywą, z całymi nieuszkodzonymi uchwytami, ze sprawnymi kołami, ze sprawnymi zawiasami, bez znaczących wgnieceń. Jeżeli pojemniki są nieestetyczne (np. pomazane) należy je odmalować.

- Przez dobry stan sanitarny rozumie się że: pojemniki są czyste w środku i na zewnątrz.

- Na pojemnikach należy nakleić logo Miasta, numer telefonu do Miasta oraz oznaczyć rodzaj zbieranych odpadów.  Można pojemniki oznaczyć logo i danymi adresowymi podmiotu odbierającego odpady.

- Ilość pojemników opisana w tabelach poniżej jest tylko szacunkowa. Jeżeli wystąpi konieczność rozstawienia większej ilości pojemników, Wykonawca dostarczy 
te pojemniki w ramach umowy, Przed rozstawieniem pojemników Wykonawca wraz z komisją ze strony Gminy dokonają przeglądu pojemników pod kątem ich dobrego stanu technicznego i sanitarnego. Miejsce i sposób przeglądu, strony ustalą po zawarciu umowy.

- Jeżeli jakaś partia lub całość dostarczonych pojemników nie spełni warunku dobrego stanu technicznego i sanitarnego, Wykonawca dostarczy pojemniki spełniające ten warunek, najpóźniej w okresie trzech dni. Z uwagi na konieczność zachowania trwałości odbioru odpadów, warunkowo mogą być dopuszczone do rozstawienia pojemniki niespełniające standardów technicznych, ale muszą spełniać standard sanitarny, jednakże w takim przypadku zostaną one zastąpione w okresie trzech dni pojemnikami spełniającymi standardy techniczne i sanitarne.

- Z przeglądu zostanie sporządzony protokół, określający ilość, rodzaj i stan techniczny oraz sanitarny pojemników zaakceptowanych przez Zamawiającego, pojemników odrzuconych i pojemników dopuszczonych warunkowo.

- Szczegółową lokalizację ustawienia pojemników wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości.

- Wykonawca po dokonaniu czynności rozstawienia pojemników i wyposażania 
w worki, przekaże gminie szczegółowy wykaz pojemników/worków (liczba, wielkość, miejsce ustawienia/przekazania).

- Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia (mycia), dezynfekcji i dezynsekcji pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, co najmniej jeden raz w roku lub w razie potrzeb.

- Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników 1 raz w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich wymiany, naprawy lub odświeżenia w ciągu 14 dni od daty przeglądu.

- Wykonawca, dokona wymiany pojemnika w przypadku jego uszkodzenia, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Poniżej zestawiono obecną ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Tabela 3 Wykaz rodzaj i ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych Malbork

| Rodzaj | Pojemność | Nieruchomości zamieszkałe |
| --- | --- | --- |
| pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (1100 litrów) | 1100 l | 590 |
| pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (240 litrów) | 240 l | 170 |
| pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (120l litrów) | 120 l | 3190 |
| pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (110l litrów) | 110 l |  |
| pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (60/80 litrów) | 60/80 l | 20 |
| pojemniki do selektywnego zbierania odpadów tj. szkła; makulatury; tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, odpadów biodegradowalnych o poj. => 1100l | Plastik 1100 l | 289 |
|  | Makulatura 1100 l | 190 |
|  | Szkło 1100 l | 191 |
|  | BIO 1100 l | 250 |
| pojemniki do selektywnego zbierania odpadów tj. szkła; makulatury; tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, odpadów biodegradowalnych o poj. => 240l | Plastik 240 l | 71 |
|  | Makulatura 240l. | 43 |
|  | Szkło 240 l | 96 |
|  | BIO 240 l | 70 |
| Inne rodzaje pojemników (kontenery) | Kontenery | 20 |
| worki do selektywnego zbierania odpadów tj. makulatury; szkła; tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, odpadów biodegradowalnych | Liczba worków | 370032 |

- Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem w następujący sposób:

  - dla odpadów szkła – napis „SZKŁO” i kolor zielony,

  - dla odpadów papieru – napis „PAPIER” i kolor niebieski,

  - dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali – napis „PLASTIK” i kolor żółty,

  - dla odpadów biodegradowalnych - napis „BIODEGRADOWALNE” i kolor brązowy

- Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów w następujący sposób:

- w zabudowie jednorodzinnej:

  - w workach dla szkła o pojemności minimum 60 litrów,

  - w workach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych 
i metali o pojemności minimum 120 litrów,

  - w workach dla papieru o pojemności minimum 120 litrów, (dopuszcza się wystawienie makulatury w wiązkach związanych sznurkiem),

  - w workach dla odpadów biodegradowalnych o pojemności minimum 120 litrów

  - lub w pojemnikach 240 litrów, na każdą z ww. frakcji oddzielnie.

- w zabudowie wielorodzinnej w zestawach pojemników tj.:

  - w pojemnikach na szkło o pojemności minimum 1100 l,

  - w pojemnikach na tworzywa sztuczne, opakowań wielomateriałowych 
i metali o pojemności minimum 1100 l,

  - w pojemnikach na papier o pojemności minimum 1100 l.

  - w pojemnikach lub workach na odpady biodegradowalne o pojemności minimum 120 litrów,

  - lub w pojemnikach 240 litrów, na każdą z ww. frakcji oddzielnie (dotyczy zabudowy wielorodzinnej o kilku lokalach mieszkalnych, np. kamienice).

- W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników 
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy każdym budynku wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację jednego zestawu dla kilku budynków wielorodzinnych.

- Wykonawca otrzyma od gminy wykaz nieruchomości i deklarowany sposób zbiórki odpadów z tych nieruchomości.

- W zabudowie wielorodzinnej, w zależności od warunków lokalnych, dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów zarówno w workach jak i pojemnikach, uwzględniając możliwości lokalizacji urządzeń do selektywnego zbierania odpadów. Dopuszcza się także, w zabudowie wielorodzinnej (np. kamienice), stosowanie pojemników 
do zbiórki selektywnej o pojemności > 240 l.

- Szacuje się, że w okresie umowy potrzeba będzie około 370032 worków, dla około 3060 nieruchomości budynkowych.

- Dla każdego budynku należy w pierwszym tygodniu świadczenia usługi dostarczyć zestaw co najmniej 12 worków (po minimum 4 worki dla każdej wyżej opisanej frakcji odpadów). Za każdy wystawiony worek z odpadami selektywnie zebranymi należy pozostawić na nieruchomości worek pusty.  Faktyczną ilość worków i ich rodzajów ustali wykonawca w trakcie realizacji umowy, w zależności od potrzeb.

- Wymaga się od wykonawcy wyposażania nieruchomości w pojemniki - urządzenia 
do selektywnego zbierania odpadów, jak opisano w Tabela 4.

- Szacunek ilości odpadów zbieranych selektywnie zestawiono w .

- Wymaga się by urządzenia do selektywnego zbierania odpadów były opatrzone nadrukami/napisami z informacją o rodzaju odpadów, które należy umieszczać 
w pojemniku/worku i rodzaju odpadów, których nie należy umieszczać oraz by spełniały następujące wymagania:

Tabela 4 Wymagania dla urządzeń do selektywnego zbierania odpadów dostarczanych przez Wykonawcę

| Rodzaj Urządzenia | Nieruchomości zamieszkałe | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Worki do selektywnego zbierania szkła | 52680 | Wykonane z foli LDPE o minimalnej grubości 0,06 mm, o wymiarach ok. sz.50cm dł. 100/110 cm w kolorze zielonym z napisem SZKŁO |
| Worki do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych | 115320 | Wykonane z foli LDP o minimalnej grubości 0,04 mm, o wymiarach ok. sz.70cm dł. 100/110 cm w kolorze żółtym z napisem PLASTIK |
| Worki do selektywnego zbierania makulatury | 32808 | Wykonane z foli HDPE o minimalnej grubości 0,02 mm, o wymiarach ok. sz.70 cm dł. 100/110 cm w kolorze niebieskim z napisem MAKULATURA |
| Worki do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych | 169224 | Wykonane z foli biodegradowalnej o minimalnej grubości 0,06 mm, o wymiarach ok. sz.70cm dł. 100/110 cm w kolorze brązowym z napisem BIO |
| Pojemniki do selektywnego zbierania makulatury (> = 1100 l) | 190 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą (otwieraną w całości lub części – dla dużych elementów papieru np. kartony). Klapa wyposażona w wrzutnię o wymiarach min 60cmx20 cm. Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-EN 840. W kolorze niebieskim z napisem MAKULATURA, lub z klapą w kolorze niebieskim i napisem na bocznej ścianie MAKULATURA |
| Pojemniki do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (> = 1100 l) | 289 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą (otwieraną w całości lub części – dla dużych elementów tworzyw – np. zabawki , wiaderka itp). Klapa wyposażona w min. 2 wrzutnie o wymiarach min Ø 20 cm. Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-EN 840. W kolorze żółtym z napisem PLASTIK lub z klapą w kolorze żółtym i napisem na bocznej ścianie PLASTIK |
| Pojemniki do selektywnego zbierania szkła (> = 1100 l) | 191 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą. Klapa wyposażona w min. 2 wrzutnie o wymiarach min Ø 20 cm. Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-EN 840. W kolorze zielonym z napisem SZKŁO lub z klapą w kolorze zielonym z napisem na bocznej ścianie SZKŁO |
| Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych (> = 1100 l) | 250 | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą z wrzutniami lub klapami . Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-EN 840. W kolorze brązowym z napisem BIO |
| Pojemniki do selektywnego zbierania makulatury (> = 240 l) | 43 | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności 240 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-840-1. W kolorze niebieski z napisem MAKULATURA, |
| Pojemniki do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (> = 240 l) | 71 | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności 240 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-840-1. W kolorze żółtym z napisem PLASTIK |
| Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych (> = 240 l) | 70 | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności 240 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-840-1. W kolorze brązowym z napisem BIO |
| Pojemniki do selektywnego zbierania szkła (> = 240 l) | 96 | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności 240 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać co najmniej normę PN-840-1. W kolorze zielone z napisem SZKŁO |

- Wymaga się by pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych spełniały następujące wymagania:

Tabela 5.  Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dostarczanych przez Wykonawcę

| Rodzaj pojemnika | Nieruchomości zamieszkałe | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 60 litrów | 20 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej 1 mm, o pojemności 60 litrów, w kolorze grafitowym, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-1 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 110 i 120 litrów | 3190 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej 1 mm, o pojemności 120 litrów, w kolorze grafitowym, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-1 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 240 litrów | 170 | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności 240 litrów, w kolorze grafitowym, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-1 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 1100 l | 590 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej o grubości min 2 mm, o pojemności 1100 litrów, w kolorze grafitowym, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-2 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych | 20 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej o grubości min 2,5 mm, o pojemności 1500 litrów/kontener, w kolorze grafitowym, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-2 |

- Sposób świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów

  - Częstotliwość odbierania odpadów

- Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne zmieszane oraz odpady selektywnie zbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  - Odpady zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż:

    - dla zabudowy jednorodzinnej: 1 raz na tydzień,

    - dla zabudowy wielorodzinnej: 2 razy na tydzień.

  - Odpady selektywnie zbierane z częstotliwością nie mniejszą niż:

    - w zabudowie jednorodzinnej:

      - szkło: jeden raz na miesiąc;

      - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale: jeden raz na 2 tygodnie;

      - papier: jeden raz na miesiąc;

      - odpady biodegradowalne: 1 raz na tydzień – w sezonie wegetacyjnym, 2 razy w miesiącu poza sezonem wegetacyjnym

    - w zabudowie wielorodzinnej:

      - szkło i papier: jeden raz na 2 tygodnie;

      - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale: jeden raz na tydzień;

      - odpady biodegradowalne: 1 raz na tydzień – w sezonie wegetacyjnym, 2 razy w miesiącu poza sezonem wegetacyjnym

3.2.  Zagospodarowanie odpadów.

- Wykonawca zebrane odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

- Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

1)selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2)zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio 
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Harmonogram

- Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram odbioru odpadów będący kontynuacją harmonogramu poprzedzającego rok wykonania usługi, ze wskazaniem: ulicy, numeru domu (tam gdzie ma zastosowanie), na których zamieszkują mieszkańcy i terminów odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, uwzględniając typ zabudowy, ilość wytwarzanych odpadów i podając co najmniej dane jak w tabeli poniżej (przykład):

Tabela 6 Przykład harmonogramu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych

| L.p. | Ulica | Harmonogram odbierania odpadów komunalnych zmieszanych | Harmonogram odbierania odpadów selektywnie zebranych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Papier | Szkło | Tworzywa, metale opakowania wielomateriałowe, | Odpady biodegradowalne | Odpady wielkogabarytowe |
| 1 | A | Wtorek, co tydzień | Pierwsza sobota miesiąca | Pierwsza sobota miesiąca | Pierwsza sobota miesiąca | Poniedziałek, co tydzień | 15 października |
| 2 | B | Czwartek, co tydzień | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca | Wtorek, co tydzień | 15 października |

- W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, należy ustalić harmonogram odbioru odpadów, biorąc pod uwagę ilość i wielkość pojemników do zbierania odpadów, 
a tam gdzie konieczne, należy zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów do min 3 razy w tygodniu.

- Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę ilość, wielkość pojemników ich rozmieszczenie oraz poziom zapełnienia, a także wymaganą częstotliwość odbierania odpadów,

- Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów zmieszanych realizowany raz w tygodniu powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze 
w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek), a odbiór odpadów selektywnie zebranych, realizowany co miesiąc/tydzień, powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień miesiąca/tygodnia (np. pierwsza sobota miesiąca).  W przypadku gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada 
na dzień wolny od pracy, wykonawca odbierze odpady w następnym dniu, następującym po dniu wolnym.

- Wykonawca uwzględni w harmonogramie konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia 
i Święta Wielkiejnocy.

- Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny 
i powtarzalny, co ułatwi właścicielom nieruchomości przygotowanie i wystawianie odpadów do odbioru.

- Wymaga się by harmonogram, z uwagi na przyzwyczajenia mieszkańców, 
w poszczególnych dzielnicach miasta, był maksymalnie zbliżony do obecnie stosowanego harmonogramu.

- Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia na 30 dni przed rozpoczęciem usługi.

- Harmonogram zostanie podany do wiadomości właścicielom nieruchomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miasta, a także 
na stronie internetowej wykonawcy do dnia 10.12.2018 r.. Nadto wykonawca dostarczy w formie pisemnej (np. ulotka) harmonogram właścicielom nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej, zarządcy nieruchomości. Harmonogram 
w formie pisemnej  należy dostarczyć do dnia 10.12.2018 r.

- Wykonawca przekaże harmonogram odbierania odpadów komunalnych w ciągu tygodnia dla „nowych nieruchomości” ujętych w bazie danych.

- W przypadku nieprzewidzialnych okoliczności (np. siła wyższa), za zgodą Zamawiającego, wykonawca może dokonać okresowej zmiany harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, dokonując powiadomienia zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 9.

  - Standard sanitarny i ochrony środowiska

- Wykonawca świadcząc usługi odbierania odpadów winien przestrzegać zasad wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktów wykonawczych.

- Wykonawca będzie tak prowadził usługi odbioru odpadów by nie dochodziło 
do wysypywania odpadów podczas przemieszczania pojemników do pojazdu 
i załadunku odpadów. Wykonawca uprzątnie odpady, które zostały wysypane.

- Wykonawca uprzątnie i odbierze odpady umieszczone poza pojemnikiem lub 
w altanach śmietnikowych, a także poza altanami, niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez wykonawcę czy przez użytkownika altany.

  - Monitoring i Komunikacja

- Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, poprzez umieszczenie odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, lub umieszczenia odpadów, które winny być objęte segregacją (papier, szkło, tworzywa, metale,BIO) w pojemnikach na odpady zmieszane, powiadomi gminę i właściciela nieruchomości.

- Powiadomienie gminy nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym.

- Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji w dwojaki sposób: poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) lub dostarczenie zarządy nieruchomości (zabudowa wielorodzinna), a także poprzez przylepienie na pojemniku nalepki w kolorze żółtym 
z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości, nr___ przy ulicy _______________w Malborku, 
że odpady komunalne są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Malborka.

W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania/ stwierdzono, że umieszczono odpady podlegające segregacji 
w pojemniku na odpady zmieszane* (niewłaściwe skreślić)

Kolejne, następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenie w ciągu roku, będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

- W przypadku trzeciego naruszenia regulaminu, na tej samej nieruchomości, wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości o takim naruszeniu.

- Powiadomienie gminy nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym.

- Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi jak opisano w ust. 3 powyżej, przy czym nalepka powinna być w kolorze czerwonym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w Malborku, 
że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka.

W dniu_______________ stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania/ stwierdzono, że umieszczono odpady podlegające segregacji w pojemniku na odpady zmieszane * (niewłaściwe skreślić).

Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak 
za odpady komunalne zmieszane.

- W przypadku zabudowy jednorodzinnej (system workowy zbiórki selektywnej) dopuszcza się pozostawienie informacji o naruszeniu regulaminu w zakresie zbierania selektywnego tylko w skrzynce na listy.

- Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ochrony danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

- Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, 
o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Sprawozdawczość

- Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 5 dni od zakończenia danego miesiąca, złożyć sprawozdanie(wraz z kartami przekazania odpadu) z wykonywanych usług.

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, w dacie zawarcia umowy, dane dotyczące wykazu nieruchomości, liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość (zgodnie 
z złożonymi deklaracjami).

- Zamawiający udostępni aktualizacje bazy danych, przesyłając, (jeśli nastąpi zmiana) co tydzień drogą elektroniczną (e-mail) zmiany w bazie danych.

- Co najmniej jeden raz w miesiącu wykonawca i Zamawiający uzgodnią spójność baz danych.

- Wykonawca w sprawozdaniu miesięcznym zestawi:

- Wypełniony (za dany miesiąc), z ilością odebranych, według rodzaju odpadów, ilością i rodzajem obsługiwanych pojemników, ilością rozdysponowanych worków.

- Liczbę nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane są odpady komunalne;

- Wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady komunalne, a nie zostały ujęte w gminnej bazie danych.

- Wykaz reklamacji i sposób ich wykonania.

- W sprawozdaniu miesięcznym wykonawca sporządzi informację wraz z wykazem nieruchomości które zbierają odpady niezgodnie z regulaminem lub niezgodnie 
ze złożoną deklaracją, a w szczególności:

- umieszczaniu odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, lub umieszczaniu odpadów „surowcowych”, które winny być zbierane selektywnie, w pojemniku na odpady zmieszane.

- stosowania zbyt małych lub zbyt dużych pojemników względem ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących w danej nieruchomości,

- wysypania odpadów poza pojemnik.

- Wykonawca w informacji zawrze także:

- adres nieruchomości, na której odpady są zbierane niezgodnie z regulaminem lub deklaracją,

- zdjęcia dokumentujące że odpady są zbierane niezgodnie z regulaminem lub deklaracją, zdjęcia należy wykonać w sposób który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości , której przedmiot dotyczy,

- dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenie.

- Na każde wezwanie Gminy, wykonawca przedstawi wykaz nieruchomości i rodzaje pojemników i/lub worków dostarczanych/ustawionych dla nieruchomości objętych obsługą.

  - Reklamacje

- Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do Gminy, Gmina przekaże informację o reklamacji drogą elektroniczną (mail). Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 8 godzin roboczych od otrzymania e-maila.

- W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak by została zgłoszona przez Gminę. Wykonawca poinformuje gminę o każdej zgłoszonej do niego reklamacji.

- Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie 
z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez wezwania gminy.

- Reklamacje budzące wątpliwości (np. zgłoszony brak odbioru odpadów, a wykonany odbiór zgodnie z harmonogramem) zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie gminie potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

- Reklamacje budzące wątpliwości (np. zgłoszone naruszenia regulaminu lub deklaracji, a kwestionowane przez właściciela nieruchomości) zostaną udokumentowane 
w sposób opisany w rozdz. 4.5.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o liczbie i rodzaju reklamacji 
w sprawozdaniu miesięcznym

- Warunki formalne, jakie ma spełniać wykonawca na etapie realizacji umowy

- Wykonawca winien być wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza. Wpis do rejestru winien obejmować, co najmniej odpady określone w tabeli 1.

- Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny prowadzonego przez GIOS, a wymagany art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

- Wykonawca winien zawrzeć umowę z RIPOK właściwym dla regionu wschodniego 
(zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022)..

- W odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów surowcowych – przyjmuje się, że RIPOK posiada wymagane decyzje administracyjne w zakresie przetwarzania odpadów.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych przedłoży gminie dokumenty, o których mowa wyżej.

- W przypadku awarii instalacji regionalnej bądź w stanach odbiegających 
od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów 
do instalacji zastępczych wyznaczonych w uchwale wykonawczej do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

- Warunki techniczne, jakie ma spełniać wykonawca – na etapie realizacji umowy

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

- Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122)

  - Środki transportu i urządzenia do zbierania odpadów komunalnych

- Dla poszczególnych typów zabudowy zaleca się stosować pojazdy o parametrach 
nie gorszych niż:

  - Typ  I zabudowy (budynki wielorodzinne – bloki): śmieciarki o pojemności min 20m3 i funkcji kompaktującej x 5

  - Typ II zabudowy (budynki wielorodzinne – kamienice): śmieciarki 
o pojemności min 12m3 i funkcji kompaktującej x 5

  - Typ III zabudowy (budynki jednorodzinne – obszary miejskie): śmieciarki 
o pojemności min 16m3 i funkcji kompaktującej x 5

- Wykonawca winien dysponować, w celu realizacji usługi następującymi pojazdami:

Tabela 7  Wymagania jakie powinny spełniać pojazdy do zbierania odpadów

1. Jeden pojazd spełniający normę emisji spalin Euro VI przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z funkcja kompaktującą, o pojemności skrzyni ładunkowej min.20 m3

2 Pięć pojazdów spełniający normę emisji spalin Euro V przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą ,w tym jeden pojazd o pojemności skrzyni ładunkowej min.16 m3 oraz 4 pojazdy o pojemności skrzyni ładunkowej min.20m3.

3. Trzy pojazdy spełniający normę emisji spalin Euro IV przystosowane do odbierania odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, w tym 1 pojazd o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16m3 oraz 2 pojazdy o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20m3.

4. Maksymalnie jeden pojazd spełniający normę emisji spalin Euro II przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą o pojemności skrzyni ładunkowej 16 m3.

5. Jeden pojazd spełniający normę emisji spalin Euro V bez funkcji kompaktującej przystosowany do odbierania odpadów komunalnych o pojemności skrzyni od 4m3 do 10 m3.

6. Dwa pojazdy spełniający normę emisji spalin Euro III bez funkcji kompaktującej przystosowane do odbierania odpadów komunalnych o pojemności skrzyni od 20m3 do 40 m3.

Wszystkie w/w pojazdy powinny spełniać poziom emisji hałasu poniżej 102 dB (A) przy   pomiarze zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE.

- Dla frakcji tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, metali  oraz dla frakcji papieru dopuszcza się stosowanie pojazdów z zabudową kompaktującą .

- Dla frakcji szkła oraz odpadów wielkogabarytowych należy stosować samochód bez funkcji kompaktującej.

- Pojazdy do odbierania odpadów zmieszanych powinny być wyposażone 
w grzebieniowy, widłowy lub hakowy mechanizmem załadowczy.

- Dopuszcza się stosowanie śmieciarek do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, oraz papieru) tylko wówczas gdy śmieciarka będzie opróżniona, umyta i wyraźnie oznaczona z przodu i z boku pojazdu że zbiera odpady selektywnie gromadzone („ZBIÓRKA SUROWCÓW” )

- Pojazd do odbierania odpadów biodegradowalnych musi być oznakowany napisem (ODPADY BIODEGRADOWALNE) i może zbierać tylko tego rodzaju odpady.

- W razie awarii pojazdu wykonawca zapewni pojazd zastępczy o parametrach wymaganych w tabeli powyżej.

- Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

- Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym;

- Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

- Pojazdy i urządzenia muszą być utrzymane były w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym;

- Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu a konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem 
i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

- Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

- Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, system musi umożliwiać weryfikację tych danych;

- Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.

- Wykonawca  powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także organom kontrolnym.

- Wykonawca dostarczy jedno stanowisko oprogramowania umożliwiającym odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego oprogramowania.

- Wykonawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać przez okres 5 lat dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń.

  - Baza magazynowo-transportowa

- Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: w gminie, z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km 
od granicy tej gminy; Baza winna być usytuowana na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny.

- Baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w: miejsca przeznaczone 
do parkowania pojazdów, punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce 
do mycia i dezynfekcji pojazdów,  pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych i zważonych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

- W przypadku braku w bazie magazynowo-transportowej punktu bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wykonywanie tych usług przez uprawnione podmioty zewnętrzne. Dokumenty potwierdzające wykonywanie usług konserwacji i napraw oraz mycia i dezynfekcji pojazdów powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 5 lat od daty wykonania tych czynności.

- Teren bazy magazynowo-transportowej winien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

- Miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

- Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

- Wody opadowe i ścieki przemysłowe, pochodzące z terenu bazy magazynowo –transportowej winny być zagospodarowane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j.Dz.U.2015.469 z późn. zm.);

- Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy winny być opróżnione z odpadów 
i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej;

- Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków odległości i kompletności wyposażenia jak opisano wyżej.

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Z uwagi na konieczność zachowania trwałości i ciągłości świadczenia usług na terenie Miasta, jak również z uwagi na charakter pracy wykonywanej podczas świadczenia usług (tj. wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
za wynagrodzeniem), wymaga się by osoby wykonujące prace: kierowców pojazdów odbierających odpady oraz pomocników w tych pojazdach, były zatrudnione 
na umowę o pracę co najmniej na czas trwania umowy.

- Biorąc pod uwagę, że wymaga się wykonywania usług przez min. 13 pojazdów, konieczne jest wykazanie na etapie realizacji zamówienia, iż co najmniej 33 osób (min. 11 kierowców i 22 pomocników) jest zatrudnionych na umowę o pracę .

- Zamawiający wymaga, aby do wykonania Przedmiotu Umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2017.847 t.j. ze zmianami).